《安溪县龙门镇中心区单元控制性详细规划》

规划说明

一、项目名称

《安溪县龙门镇中心区单元控制性详细规划》

二、规划背景

结合国家全面推进“乡村振兴”发展战略，全面推进新型城镇化建设发展，为了响应国家发展战略，助力安溪县新一轮经济发展要求，更好的整合发挥地区优势，改善城乡面貌和生活品质，加快尚卿乡城镇建设，统筹安排规划范围内的土地使用和各项建设，加强城镇规划管理，为该区开发建设提供法律依据，依据《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订版），特制定“安溪县尚卿乡徐州溪以南龙潭溪以北片区控制性详细规划”。

三、规划范围

本控规适用范围为：北至镇域边界（光孝村），西至省道206，南至依仁溪及其支流水系，东至安溪2025产业园，规划总用地面积约1293.66公顷。

四、规划方案

1、规划定位

功能定位：规划区的功能定位为南翼新城中心、产城融合示范区、信息智造产业基地。

发展目标：将镇中心区打造为充满产业动力、城市活力、生态魅力的产业智造中心，生态宜居新城。

2、规划规模

规划区范围内有城乡用地 1293.66 公顷，其中城乡居民点建设用地 1117.93 公顷，规划区总人口规模 11.50 万人。

3、规划结构

规划区的空间结构为：“一轴、两心、六组团”。

一轴：指沿省道206（迎宾大道）南北向贯穿片区的城市发展轴。

两心分别为：综合服务中心——也是南翼新城中心，是片区主要公共服务集聚地，包括镇区文化、体育、行政办公服务管理、商业服务等。商务服务中心——顺应总规总体功能构架，在北侧榜寨村结合城市发展轴线及依仁溪，将商务功能模块沿溪-轴呈序列展开，形成商务服务中心，与总规新城商业金融组团充分对接，促进良性互动，先期启动有龙商大厦项目；

六组团： 即以省道206、环城东路、龙翔大道等主要道路及依仁溪主要水系自然分割形成的六个功能组团。

4、用地布局

本次规划区的总面积为1293.66公顷，其中城乡建设用地面积为1117.93公顷，占规划总用地的86.42%；城乡非建设用地面积为175.731公顷，占规划总用地的13.58%。

规划区内居住用地面积为362.30公顷，占城市建设用地面积比例为30.26%；规划公共管理与公共服务设施用地面积为40.09公顷，占城市建设用地面积比例为3.59%；规划商业服务业设施用地面积为130.89公顷，占城市建设用地面积比例为11.71%；规划工业用地面积为261.50公顷，占城市建设用地面积比例为23.39%；规划道路与交通设施用地面积为181.23公顷，占城市建设用地面积比例为16.23%；规划公用设施用地面积为11.27公顷，占城市建设用地面积比例为1.01%；规划绿地与广场用地面积为130.65公顷，占城市建设用地面积比例为11.69%；规划混合功能用地（弹性用地）面积为36.46公顷，占城市建设用地面积比例为3.26%。

5、公共管理与公共服务设施

街道级公共服务设施：承担片区综合服务功能，主要集中在分布在中国信息技术（福建）产业园及金狮村片区，包括 1 处镇行政管理设施、1 处综合医院、3 处文化中心、2 处体育设施，保留布局 1 所完全高中（龙门中学）。龙门医院位于环城东路与省道 206 交叉位置东南侧。

社区级公共服务设施：规划 6 个社区中心，每个社区中心规划 1 处社区级居民服务设施综合，配置医疗、养老、休闲、便民商业与管理等设施，满足 10-15 分钟生活圈需求。社区服务包括服务中心、卫生服务中心、社区养老照料中心、社区文化中心、社区健身中心等，满足一站式公共服务要求，建设生活便利，开放共享、富有凝聚力和归属感的社区。结合社区中心和公共服务带，规划区内规划小学 4 处，幼儿园 10 处。

6、道路系统规划

规划区城市道路系统分为主干路、次干路、支路三个等级，结合 6 个规划控制单元布局城市次干路网络，构建窄路密网、秩序规整的支路网系统。整体道路面积率 16.06%，路网密度约 8.39 公里/平方公里，人均道路与交通设施面积 15.61 平方米，均高于国标。