《安溪县龙门镇中心区LM-D-16至28地块控制性详细规划》规划说明

- 项目名称

《安溪县龙门镇中心区LM-D-16至28地块控制性详细规划》

二、规划范围

本次规划区范围北至现状龙翔路，南、东抵自然山体，西邻现状厂区，东西长 1.1km，南北宽 0.8km，规划总用地面积约 42.71 公顷，约 640.65 亩。

三、规划方案

1、发展规模

人口规模 6635 人，建设用地规模 42.71 公顷。

2、功能结构

本次规划划分“两个功能组团”，分别是北侧居住组团、南侧教育组团。

3、用地布局

本次规划区的总面积为42.71公顷，均为建设用地。规划区内居住用地面积24.88，占建设总用地的58.25%，商业服务业用地面积2.74公顷，占比6.43％，交通运输用地3.39顷，占比7.93%；绿地与开敞空间用地4.57公顷，占比10.69%。

4、道路系统规划

规划区城市道路系统分为主干路、支路两个等级。主干路主要为龙翔路，红线宽度为24米；支路为用地的内部支路，红线宽度为15米。考虑地块的完整性和以后企业的需求，地块内部可以根据实际需要，适当增加支路网。